# Computational Thinking: Dem Zufall auf der Spur

Den Zufall kann man vielleicht auch berechnen...

Maria behauptet: «Wenn man eine Münze oft genug wirft, dann kommen immer gleich viele Kopf- und Zahlergebnisse.»

Das würde bedeuten: Wirft man 100-mal, dann kommen in der Gesamtrechnung immer 50 Kopf- und 50 Zahlergebnisse.

- Ist das exakt immer so?

- Ist das meistens so?

- Könnte es auch 10 zu 90 ausgehen?

Am besten du testest es einmal mit einigen Würfen einer Münze – versuche einmal zehn Würfe: Lege dir eine Tabelle an, in die du die Ergebnisse einträgst.

Lernziele

- Du repetierst die Arbeit mit Schleifen, bedingten Anweisungen, Operatoren und Variablen in der Programmierumgebung MakeCode und lernst den Zufallsgenerator kennen.

- Du überträgst dein Programm auf den micro:bit.

Material

- Münze

- micro:bit

- Micro-USB-Kabel, evtl. Akkupack

- Computer oder Laptop

Wiki mit Hilfestellungen

https://microbit.eeducation.at/wiki/Dem_Zufall_auf_der_Spur

Aufgabenstellung

Statt selbst eine Münze zu werfen, kannst du dem micro:bit den Auftrag geben, das Werfen der Münze zu simulieren. Der Vorteil der Simulation ist, dass du in kurzer Zeit sehr viele Würfe produzieren lassen kannst.

- Folgende Kriterien soll dein Code erfüllen:

  - Verwende den Zufallsgenerator. Er soll durch Schütteln des micro:bit aufgerufen werden und Kopf oder Zahl produzieren.

  - Taste A soll die Anzahl der «Kopfwürfe» anzeigen.

  - Taste B soll die Anzahl der «Zahlwürfe» anzeigen.

  - Das gleichzeitige Drücken von Taste A+B soll die Gesamtanzahl der Versuche zeigen.

  - Der Neustart erfolgt mit der «Reset»-Taste.

- Nütze nun den Vorteil des Computers – er kann sehr schnell rechnen: Du kannst mit einer Schleife nicht nur jeweils einen Wurf produzieren, sondern gleich 100 oder gar 1000 Würfe. Das bedeutet: Wenn einmal geschüttelt wird, werden gleich 1000 Würfe simuliert.

Tipp: Auf dem Simulator links im Fenster kannst du jeweils überprüfen, was dein Programm bezweckt.

- Verbinde nun den micro:bit mit dem Computer.

- Gib deinem Programm einen Namen.
Klickst du auf «Herunterladen», erscheint dieses Fenster:

Klicke nun mit der rechten Maustaste auf den grünen Knopf und wähle «Ziel speichern unter...». Sichere die Datei auf dem micro:bit.

- Teste dein Programm auf dem micro:bit.

Tipps und Tricks zur Programmierumgebung:

Idee und Quelle: https://microbit.eeducation.at/images/f/f2/Buch-microbit_20180729.pdf, S. 17f